ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ГАЗОБАЛЛОННОЙ УСТАНОВКОЙ (ГБУ)

При эксплуатации ГБУ и газового оборудования
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.

- Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.

- Пользоваться неисправными газовыми приборами.

- Допускать порчу газовых приборов и баллонов.

- Допускать к пользованию газовыми приборами и баллонами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.

- Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.

- Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны.

- Без специального инструктажа производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их.

- Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, баллоны, для сна и отдыха.

- Оставлять работающие газовые приборы без присмотра

- Пользоваться газовыми приборами, баллонами при закрытых форточках (фрамугах).

- Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы).

Требования безопасной транспортировки баллона для
сжиженного газа легковым транспортом.

«■*

Перевозка одиночных баллонов в индивидуальном транспорте должна производиться при расположении
арматуры баллона на правую сторону по ходу движения автотранспорта с применением устройств, предохраняющих баллоны от ударов и перемещений.

Баллоны емкостью 50 литров при транспортировке должны иметь на штуцере вентиля металлическую

заглушку и навинченный на горловину колпак.

При погрузочно-разгрузочных работах должны приниматься меры, исключающие их падение, повреждение,

загрязнение.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Производить транспортировку баллонов при неисправности баллонов и вентиля,

Допускать падение, повреждение и загрязнений баллонов.

Снимать баллоны с автомобиля колпаками вниз.

Если при транспортировании появится утечка газа или выявится неисправность баллона, установка такого

баллона у потребителей запрещается.

В случае утечки газа из баллона в процессе транспортировки необходимо:

- затушить двигатель автомашины;

- выставить предупредительные знаки «Аварийной остановки»,

- освободить салон от пассажиров:

- произвести проветривание багажного отделения и салона;

- проверить закрытие вентиля баллона и плотность заглушки;

- при невозможности устранения утечки вызвать аварийную службу по телефону 04.

| 1. При отключении использованного газового баллона, необходимо: | 2. Перед подсоединением баллона с газом следует произвести его проверку на улице, для чего необходимо: | 3. При подсоединении баллона с газом необходимо: |
| --- | --- | --- |
| - открыть форточку или фрамугу в помещении, где установлены газовые приборы; - закрыть вентиль на использованном баллоне; - выжечь газ из газопроводов через горелку газового прибора; - закрыть краны у газового прибора; - отсоединить баллон от регулятора давления, - навернуть на штуцер вентиля пустого баллона металлическую заглушку с прокладкой; - установить на вентиль защитный колпак; - отсоединить баллон от крепления и установить в безопасное место. | - снять защитный колпак с полного баллона; - проверить внешним осмотром исправность баллона и вентиля (на вентиле должна быть металлическая заглушка); - проверить исправность уплотнения штока клапана - при открытом вентиле произвести обмыливание мыльной эмульсией вентиля в местах соединения (если мыльная эмульсия не пузырится, то уплотнение исправно); - проверить обмыливанием герметичность в соединении горловины баллона и вентиля; - проверить герметичность клапана вентиля - закрыть вентиль баллона до конца, снять металлическую заглушку и обмылить мыльной эмульсией штуцер с резьбой; - установить металлическую заглушку с прокладкой на штуцер с резьбой; | - установить исправный баллон и закрепить его; - снять металлическую заглушку со штуцера вентиля полного баллона; - при помощи накидной гайки присоединить к штуцеру вентиля регулятор давления (с обязательной установкой прокладки); - проверить герметичность соединений рабочим давлением газа, для чего при закрытых кранах на плите открыть вентиль баллона и обмылить все соединения мыльной эмульсией (при отсутствии утечки эмульсия не должна пузыриться); - произвести розжиг горелок газового прибора и убедиться в правильности горения; - после опробования горелок выключить их и закрыть вентиль на баллоне. |

Порядок проведения работ при замене
50-литрового ГАЗОВОГО БАЛЛОНА

Во время замены газового баллона
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Пользоваться открытым огнем, курить, включать и выключать электроприборы.

- Допускать присутствие посторонних лиц.

- Устанавливать неисправные баллоны с утечками газа.

- Устанавливать баллон, вентиль которого не перекрывает газ.

- Производить какой-либо ремонт баллонов, в том числе вентилей.

Перемещение баллонов должно осуществляться методом

перекатывания баллона на кромку башмака.

При проведении работ по перемещению баллонов и установке баллонов
должны приниматься меры, исключающие их падение,
повреждение, загрязнение.

При появлении запаха газа в помещении или в шкафу для размещения баллонов необходимо: закрыть вентили на баллонах, открыть окна, двери для проветривания. Вызвать аварийную службу по телефону 04.

Требования безопасности пои размещении индивидуальных

газобаллонных установок.

- В состав индивидуальной ГБУ может входить не более двух баллонов

- Индивидуальные ГБУ допускается размещать как снаружи, так и внутри здания.

- Не разрешается установка баллонов СУГ в жилых комнатах и коридорах, в цокольных и подвальных помещениях, чердаках, в помещениях без естественного освещения, у аварийных выходов, со стороны главных фасадов зданий.

- Баллоны с сжиженными газами должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

- Не разрешается оставлять баллоны для сжиженного газа на открытых площадках и во дворе на территории жилых домов, дачных и садовых поселков и т.д.

- Помещении, где находится газовое оборудование, должно иметь окно с форточкой для естественного притока воздуха и освещения.

Требования к размещению
индивидуальных газобаллонных
установок снаружи здания:

Индивидуальные ГБУ снаружи здания следует предусматривать на расстоянии не менее 0,5 м от оконных проемов и 1 м от дверных проемов первого этажа, не менее 3 м от дверных и оконных проемов цокольных и подвальных этажей, а также канализационных колодцев и выгребных ям.

Вне здания баллоны должны размещаться в запирающемся шкафу или под защитным кожухом, защищающим от нагревания верхнюю часть баллонов и регулятор давления.

Шкафы и кожухи должны иметь вентиляционные отверстия в верхней и нижней части - не менее 10 отверстий диаметром 20 мм и предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ»

Шкафы для баллонов должны быть установлены на несгораемое основание, исключающее просадку, высотой не менее 10 см и прикреплены к основаниям или стенам здания.

Требования к размещению
индивидуальных газобаллонных
установок внутри здания:

Баллоны, установленные внутри здания, следует размещать в одном помещении с приборами, потребляющими газ, в доступном для осмотра месте и- крепить к стене хомутами.

Баллоны должны быть размещены на расстоянии не менее 0,5 м от газовой плиты (за исключением встроенных) и 1 м от отопительных приборов, электросчетчиков,электровыключателей, электрических розеток.

При устройстве экрана между баллоном и отопительным прибором расстояние разрешается уменьшать до 0,5 м. Экран должен быть изготовлен из негорючих материалов и обеспечивать защиту баллона от теплового воздействия отопительного прибора.

Расстояние от топочных дверок печи должно быть не менее 2 м.